# 报告生成场景算力建议说明（客户版 · 4bit 量化专项）

面向客户的阶段性部署建议：4bit 量化版本在 3×RTX 3090 与 4×H100 上分别能达到什么效果，与 BF16/FP8 版本有何差异

## 1. 执行摘要

本说明面向客户，回答以下核心问题：

采用 4bit 量化 后，Qwen3.5-35B-A3B 的显存占用、推理速度、模型精度分别会有什么变化？

量化版本在 3×RTX 3090 和 4×H100 上分别能达到什么服务效果？

量化版本与 BF16/FP8 版本相比，是否值得作为正式生产方案？

我们的结论是：

3×RTX 3090 上 BF16 版本已完全不可行：总显存 72GB，模型权重约 70GB，加载后仅剩约 2GB，KV Cache 几乎为零，连最短上下文都无法运行。Int4 量化是 3×3090 上唯一可行的部署方式——权重降至约 17.5GB，剩余约 54GB 可用于 KV Cache。

3×3090 + Int4 可用于测试，但有明显局限：MoE 的 256 个 expert 在 TP=3 下分布不均衡（256/3 无法整除），多卡通信效率低于 TP=2 或 TP=4；MoE Int4 的反量化开销叠加 TP=3 的不均衡分布，推理速度可能比 TP=2 或 TP=4 更差。仅适合功能验证和受控测试，不建议作为正式生产主力。

3×3090 + Int4 的另一选择是 TP=2：只用 2 张 3090（48GB 总显存）运行 Int4 版本，第 3 张卡可用于 embedding 模型或其他辅助服务。TP=2 的 expert 分布更均衡（256/2=128），通信开销更低，但总显存更少（48GB），上下文上限更低（约 16K–32K）。

4×H100 + BF16/FP8 是正式生产的最优选择，Int4 在 H100 上对 MoE 是性能退化而非提升。

4bit 量化会带来精度损失，对 Agent 指令遵循、工具调用准确性有潜在影响，建议在采用前做专项精度验收。

— — —

## 2. 本说明的使用边界

本文是面向客户的阶段性算力建议，核心用途是解释"4bit 量化版本在 3×3090 和 4×H100 上能达到什么效果"、"与 BF16/FP8 版本相比是否更适合正式生产"。

因此，本文重点回答的是：

3×3090 上 BF16 和 Int4 的可行性

TP=3 vs TP=2 的部署策略选择

量化版本在哪类算力上更适合测试/联调/验收

量化版本在哪类算力上适合正式生产

本文不是正式 benchmark 报告，也不是采购合同附件。文中的速度、并发和适用范围属于工程测算，用于做容量级别判断与方案沟通。所有精度影响判断需以实际验收为准。

— — —

## 3. 3×RTX 3090 的显存现实：BF16 已完全不可行

### 3.1 显存分析

3×3090 总显存 72GB（3×24GB）。Qwen3.5-35B-A3B 是 MoE 架构，总参数 35B、活跃参数约 3B。不同量化精度下的显存占用估算：

| 项目 | BF16（原版） | Int8 量化 | Int4 量化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型权重占用 | ~70 GB | ~35 GB | ~17.5 GB |
| 3×3090 总显存 | 72 GB | 72 GB | 72 GB |
| 权重后剩余显存 | ~2 GB | ~37 GB | ~54.5 GB |
| KV Cache 可用空间（估算） | 几乎为零 | ~25–30 GB | ~40–50 GB |
| 4×H100 总显存 | 320 GB | 320 GB | 320 GB |
| 权重后剩余显存 | ~250 GB | ~285 GB | ~302.5 GB |

说明：以上为粗估算，实际占用取决于 vLLM PagedAttention 分配策略、框架开销、激活临时缓存等。

关键结论：

BF16 在 3×3090 上完全不可行：72GB - 70GB = 2GB，连框架运行所需的基本显存都不够，更不用说 KV Cache。模型可能直接无法加载或启动后立即 OOM。

Int8 在 3×3090 上勉强可行：剩余约 37GB，但 KV Cache 约 25–30GB，上下文上限约 16K–24K，并发路数极低。不如 Int4。

Int4 是 3×3090 上唯一合理的部署方式：剩余约 54.5GB，KV Cache 约 40–50GB，可支持 16K–32K 上下文，有基本的并发能力。

### 3.2 推理速度：MoE 量化的实际情况比直觉更复杂

对 dense 模型，Int4 量化通常带来速度提升。但 MoE 模型的 Int4 量化速度表现与直觉不同——根据 Qwen 官方 Speed Benchmark（硬件 H20 96GB、推理引擎 SGLang），同系列 MoE 模型 Qwen3-30B-A3B 的 GPTQ-Int4 版本在多数场景下比 BF16 更慢：

| Input Length | BF16 | GPTQ-Int4 (Marlin) | 比较 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 137.18 tok/s | 31.29 tok/s | Int4 约慢 4.4× |
| 6144 | 490.10 tok/s | 120.13 tok/s | Int4 约慢 4.1× |
| 30720 | 1283.94 tok/s | 404.45 tok/s | Int4 约慢 3.2× |
| 129042 | 1385.65 tok/s | 704.82 tok/s | Int4 约慢 2.0× |

来源：Qwen 官方 Speed Benchmark（https://qwen.readthedocs.io/en/latest/getting_started/speed_benchmark.html）

原因：MoE 的 256 个 expert 逐 token 路由叠加反量化开销，导致内核效率不如 BF16。长上下文时差距从 4.4× 缩小到 2.0×，说明 Int4 在长输入 prefill 上的相对效率更好。

Qwen3.5-35B-A3B-GPTQ-Int4 使用了新的 `moe_wna16` 量化后端，预期性能会比 Qwen3 的 GPTQ-Marlin 更好，但目前尚无公开 benchmark 数据。

3×3090 的特殊问题：TP=3 对 MoE 不友好

256 个 expert 无法被 3 整除（256/3 ≈ 85.3），每张卡上的 expert 数量不均衡（85/85/86 或类似分布），导致负载不均衡和通信开销增加。

TP=2 或 TP=4 的 expert 分布更均衡（256/2=128，256/4=64），通信效率更高。

3×3090 + TP=3 的 Int4 推理速度可能比理论预期更慢——除了 MoE Int4 本身的反量化开销外，还要承受 TP=3 不均衡分布的额外惩罚。

相比之下，dense 模型的 AWQ-Int4 表现截然不同：

| 模型 | BF16 (input=1) | AWQ-Int4 (input=1) | 提升 |
| --- | --- | --- | --- |
| Qwen3-8B | 81.73 | 144.11 | +1.8× |
| Qwen3-14B | 47.10 | 96.49 | +2.0× |
| Qwen3-32B | 20.72 | 47.67 | +2.3× |

dense 模型的 Int4 提速 1.8–2.3×，与 MoE Int4 的减速形成鲜明对比。

修正后的估算区间：

| 配置 | 单路输出速度 | 节点总输出吞吐 | 实用并发 | 角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3×3090 + 35B-A3B BF16 | 不可行 | 不可行 | 不可行 | BF16 完全无法运行 |
| 3×3090 TP=3 + Int4 | 80–130 tok/s | 140–230 tok/s | 4–8 | 测试/联调（速度受 TP=3 不均衡和 MoE Int4 双重惩罚） |
| 3×3090 TP=2 + Int4 | 90–150 tok/s | 150–260 tok/s | 3–6 | 测试/短上下文（TP=2 更均衡但显存更少） |
| 4×H100 + BF16 | 300–500 tok/s | 550–900 tok/s | 18–30 | 正式生产入门 |
| 4×H100 + Int4 | 200–350 tok/s | 350–600 tok/s | 12–20 | 吞吐可能不如 BF16 |

Int4 速度估算基于 Qwen3-30B-A3B GPTQ-Int4 的官方 benchmark，并做了向下调整以反映 3090 更低的带宽和 TP=3 的额外开销。moe_wna16 后端可能改善性能，但缺乏公开数据验证。

### 3.3 精度：量化损失需专项验收

Int4 量化对模型精度的影响：

通用问答与摘要能力：通常只带来轻微退化，影响可控。

Agent 指令遵循能力：可能削弱对复杂指令、多步约束的遵循精度，尤其在长 prompt、多 tool_choice 的场景下。

工具调用准确性：JSON 格式输出、function calling 的结构化准确性可能出现偶发偏差。

报告结构完整性：量化可能增加"章节遗漏""格式漂移"的风险。

MoE 特殊性：expert 路由决策（gate 网络）通常不做量化，路由准确性受影响较小；但 expert 内部的权重量化可能影响输出质量。

建议：在决定采用 Int4 量化版本前，必须完成以下专项验收：

| 验收项 | 说明 | 可接受阈值建议 |
| --- | --- | --- |
| 报告生成全链路对比 | BF16 vs Int4，对比报告内容完整性、结构一致性、关键数据准确性 | 关键指标退化 < 5% |
| 工具调用成功率对比 | BF16 vs Int4，tool_call 格式正确率 | 正确率差异 < 3% |
| Agent 指令遵循对比 | 复杂多步骤指令下的步骤完成率 | 完成率差异 < 5% |
| 长上下文稳定性对比 | 16K/32K 上下文下的输出质量和格式稳定性 | 格式漂移率 < 5% |

— — —

## 4. 3×RTX 3090 + Int4 的效果与局限

### 4.1 Int4 让 3×3090 从"完全不可行"变为"受限可行"

| 维度 | 3×3090 + BF16 | 3×3090 + Int4 (TP=3) | 3×3090 + Int4 (TP=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否可行 | 完全不可行 | 可行 | 可行 |
| 模型权重占用 | ~70 GB（72 GB 总显存） | ~17.5 GB（72 GB 总显存） | ~17.5 GB（48 GB 总显存） |
| KV Cache 可用空间 | 几乎为零 | ~40–50 GB | ~25–35 GB |
| 可支持上下文长度 | 不可用 | 16K–32K | 16K–24K |
| 单路输出速度 | 不可用 | 80–130 tok/s | 90–150 tok/s |
| Expert 分布均衡性 | — | 不均衡（85/85/86） | 均衡（128/128） |
| 多卡通信效率 | — | 较低（TP=3 额外惩罚） | 较高（TP=2 更均衡） |
| 第 3 张卡用途 | — | 被模型占用 | 可用于 embedding/RAG |
| 实用并发路数 | 不可用 | 4–8 | 3–6 |

关键认识：

TP=3 方案：3 张卡全部用于模型推理，显存裕量最大（54.5GB），上下文上限最高（32K），但 expert 分布不均衡，通信效率较低，单路速度可能最慢。

TP=2 方案：只用 2 张卡推理，第 3 张卡可用于 embedding/RAG 服务。expert 分布均衡，通信效率更高，单路速度可能更快，但总显存更少（48GB），上下文上限更低（24K）。

推荐策略：如果报告生成需要较长上下文（16K+），使用 TP=3；如果上下文需求较短（≤16K）且希望 embedding/RAG 与模型共部署，使用 TP=2。

### 4.2 为什么仍然不建议作为正式生产主力？

以下瓶颈不受量化影响：

显存带宽上限：3090 的 933 GB/s 带宽是固定的。

PCIe 通信开销：3090 没有 NVLink，多卡通信走 PCIe 4.0（约 64 GB/s），远低于 H100 的 NVLink（约 900 GB/s）。

TP=3 的额外问题：expert 分布不均衡、all-to-all 通信模式更复杂，比 TP=2 或 TP=4 效率更低。

无 ECC 显存：3090 是消费级卡，长时间高负载运行的风险高于数据中心级 H100。

计算单元数量：3090 有 10496 CUDA cores，H100 有 16896 + 512 第四代 Tensor cores。

结论：Int4 量化让 3×3090 从"完全不可行"变为"受限可行"。它解决了显存不足的核心问题，但没有解决速度、带宽、通信、计算和稳定性的问题——反而可能让单路速度比 BF16 更慢。因此，3×3090 + Int4 适合功能验证和受控测试，不适合正式生产主力。

— — —

## 5. 4bit 量化版本在 4×H100 上的效果与定位

### 5.1 Int4 在 H100 上很可能不如 BF16

| 维度 | 4×H100 + BF16 | 4×H100 + Int4 |
| --- | --- | --- |
| 模型权重占用 | ~70 GB（320 GB 总显存） | ~17.5 GB（320 GB 总显存） |
| KV Cache 可用空间 | ~200–220 GB | ~260–280 GB |
| 可支持上下文长度 | 128K+ | 200K+ |
| 单路输出速度 | 300–500 tok/s | 200–350 tok/s（大概率更慢） |
| 实用并发 | 18–30 | 12–20（可能下降） |
| 稳定性 | 生产级稳定 | 生产级稳定（精度需验收） |

### 5.2 H100 上采用 Int4 的决策逻辑

| 目标 | 建议 |
| --- | --- |
| 正式生产、稳定服务、SLA 可承诺 | BF16/FP8 是最优选择 |
| 追求更高吞吐或更高并发 | 不要用 Int4，MoE Int4 大概率比 BF16 更慢 |
| 追求更长上下文（超过 128K） | Int4 有唯一价值：KV Cache 余量更大 |
| 追求极致成本效率 | 不建议，MoE Int4 在 H100 上是性能退化 |

核心判断：H100 的显存和带宽在 BF16 下已足够支撑报告生成生产服务。Int4 在 H100 上对 MoE 不是优化而是退化——速度下降、吞吐下降，唯一的价值是更长上下文。因此，H100 上不建议采用 Int4 量化；BF16/FP8 是最优选择。

— — —

## 6. 不同量化 + 硬力组合的客户视角对比

| 维度 | 3×3090 + BF16 | 3×3090 + Int4 (TP=3) | 3×3090 + Int4 (TP=2) | 4×H100 + BF16 | 4×H100 + Int4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建议定位 | 不可行 | 测试/长上下文验证 | 测试/短上下文+embedding共部署 | 正式生产入门 | 仅 200K+ 上下文时考虑 |
| 是否建议承接生产 | 不建议 | 不建议 | 不建议 | 建议 | 不建议 |
| 长上下文能力 | 不可用 | 16K–32K | 16K–24K | 128K+ | 200K+ |
| 单路输出速度 | 不可用 | 80–130 tok/s | 90–150 tok/s | 300–500 tok/s | 200–350 tok/s |
| 实用并发 | 不可用 | 4–8 | 3–6 | 18–30 | 12–20 |
| 精度风险 | 无 | 需专项验收 | 需专项验收 | 无 | 需专项验收 |
| 短期投入 | 低 | 低 | 低 | 高 | 高 |

### 6.1 性价比评估

3×3090 + Int4 (TP=3)：唯一能让 3×3090 跑起来的方式，显存裕量最大，但速度受双重惩罚（MoE Int4 + TP=3 不均衡）。适合长上下文报告的功能验证。

3×3090 + Int4 (TP=2)：速度可能稍快、通信更均衡，但显存更少、上下文更短。适合短上下文功能验证 + embedding/RAG 共部署。

4×H100 + BF16：正式生产的最优选择，无争议。

生产有效性价比排序：4×H100 BF16 > 4×H100 FP8 > 3×3090 Int4 TP=3（长上下文） > 3×3090 Int4 TP=2（短上下文） > 4×H100 Int4（大概率性能退化） > 3×3090 BF16（不可行）。

— — —

## 7. 不同量化 + 硬力级别大致能达到什么效果

| 算力 + 量化级别 | 建议角色 | 大致可达到的效果 | 适合场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3×RTX 3090 + BF16 | 不可行 | 模型权重几乎塞满全部显存，KV Cache 几乎为零，无法运行 | — |
| 3×RTX 3090 + Int4 (TP=3) | 测试/长上下文验证 | 可支持 16K–32K 上下文；速度 80–130 tok/s；精度需验收；expert 分布不均衡 | 长上下文报告联调、验收、PoC |
| 3×RTX 3090 + Int4 (TP=2) | 测试/短上下文+embedding共部署 | 可支持 16K–24K 上下文；速度 90–150 tok/s；第 3 张卡可跑 embedding/RAG；精度需验收 | 短上下文功能验证、RAG 调试 |
| 4×H100 + BF16 | 正式生产入门（首选） | 128K+ 上下文；18–30 并发；300–500 tok/s；最好的 SLA | 正式生产、对外服务 |
| 4×H100 + FP8 | 生产增强 | 精度近无损；吞吐可能更高 | H100 追求更高吞吐 |
| 4×H100 + Int4 | 仅长上下文专用 | 吞吐大概率不如 BF16；唯一价值 200K+ 上下文 | 仅 200K+ 上下文场景 |
| 8×H100 或 H200/B200 + BF16/FP8 | 大规模生产 | 更高并发、更长上下文、更严格 SLA | 大规模生产、多租户 |

### 7.1 若目标只是"先把系统跑通"

根据实际场景选择：

BF16 完全不可行，3×3090 必须使用 Int4 量化版本。

长上下文验证（16K+）：使用 3×3090 + Int4 TP=3，3 张卡全部用于模型推理，显存裕量最大。

短上下文验证 + RAG 调试（≤16K）：使用 3×3090 + Int4 TP=2，第 3 张卡可跑 embedding/RAG 服务，整体更均衡。

前提条件：

完成精度专项验收

明确定位为测试/联调设备，不作为最终生产算力

长报告仍建议走异步队列

建议先做 TP=3 vs TP=2 的对比压测，确认哪种策略更适合目标场景

### 7.2 若目标是"正式上线并可承诺服务能力"

首选：4×H100 + BF16。

H100 在 BF16 下是最优选择——速度最快、精度最高、稳定性最好。

如需更高吞吐，推荐 H100 + FP8，不建议 Int4。

### 7.3 若目标是"在同等硬件上最大化吞吐"

H100 上最大化吞吐的路径是 BF16 或 FP8，而非 Int4。

MoE Int4 在当前推理引擎下速度大概率不如 BF16。

dense 模型的 AWQ-Int4 可提升吞吐 1.3–1.5×，但 35B-A3B 是 MoE，不适用这一规律。

— — —

## 8. 建议客户采用的分阶段路线

### 阶段一：3×RTX 3090 + Int4 量化完成测试与交付准备

目标：

跑通部署（Int4 版本，选择 TP=3 或 TP=2）

跑通业务链路

完成 Int4 精度专项验收

完成功能验收

沉淀报告模板与提示词

明确正式生产的真实负载特征

注意：Int4 让 3×3090 从"完全不可行"变为"受限可行"，但带宽、PCIe 通信和稳定性瓶颈不受量化影响。

建议定位：

测试环境（Int4 版本）

联调环境

验收环境

受控 PoC 环境

不建议承诺：

正式生产 SLA

大范围线上并发

高峰期同步长报告服务

### 阶段二：4×H100 + BF16/FP8 作为正式生产起点

目标：

支撑正式上线

提供明确的生产 SLA

BF16 精度下保证报告生成质量

支撑更长上下文和更稳定的并发

降低工程限制和运维压力

建议定位：

正式生产主节点（BF16）

在线报告生成服务节点

中等规模业务负载的基线方案

### 阶段三：按业务增长升级到更高等级算力

当客户业务量、上下文长度、并发要求进一步提升时，再考虑：

8×H100（BF16 或 FP8）

H200/B200 级别

分层架构（在线服务与批处理拆分）

— — —

## 9. 最终建议

从客户视角，3×3090 + BF16 完全不可行，Int4 是唯一可行选项，但 3×3090 + Int4 仅适合测试，不适合正式生产。4×H100 + BF16/FP8 是正式生产的最优选择。

因此我们的建议是：

当前测试阶段：采用 3×RTX 3090 + Int4 量化版本（TP=3 或 TP=2），定位为测试、联调、验收和 PoC 设备。仍需完成精度专项验收。

正式生产阶段：采用 4×H100 + BF16/FP8，作为正式生产起点。

未来扩容阶段：如果后续目标提升到更高并发、更长上下文或更严格 SLA，再进一步考虑 8×H100 或 H200/B200 级别。

一句话概括：

3×3090 + BF16 完全不可行，Int4 是唯一能跑起来的方式但仅适合测试；4×H100 + BF16/FP8 才是正式生产起点。

— — —

## 附录 A：量化技术选择参考

| 量化方式 | 适用场景 | 推理框架支持 | 精度损失倾向 | 权重体积 | 3×3090 可行性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BF16 | H100 正式生产首选 | 全框架支持 | 无（原版精度） | ~70 GB | 不可行（72GB 总显存不够） |
| Int8 | 3090/H100 精度优先 | vLLM 支持 | 较小 | ~35 GB | 勉强可行，但不如 Int4 |
| GPTQ-Int4 (moe_wna16) | 3090 部署唯一可行选项 | vLLM/SGLang 支持 | 需专项验收 | ~17.5 GB | 唯一合理选项 |
| AWQ-Int4 | 3090 精度优先替代 | vLLM/SGLang 支持 | 需专项验收（通常比 GPTQ 更小） | ~18 GB | 可行，精度可能优于 GPTQ |
| FP8 | H100 生产增强 | vLLM/SGLang 支持 | 极小 | ~35 GB | 不适用（3090 不支持 FP8） |

建议优先级：

3×3090 测试/联调：GPTQ-Int4 moe_wna16（首选，唯一合理选项） → AWQ-Int4（精度更优的替代）

4×H100 正式生产：BF16（首选） → FP8（吞吐更高） → Int4（不建议，MoE Int4 大概率更慢）